| TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /DAP-KTCN | Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2018 |

BÁO CÁO

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ sở: Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM

- Người đại diện: Nguyễn Văn Sinh. Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Điện thoại: 0313. 979. 368

- Fax: 0313. 979. 170

- Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

- Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Cổ phần.

- Địa chỉ trụ sở: Lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO:

Căn cứ theo các quy định hiện hành về Bảo vệ môi trường (chi tiết nêu trong Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt 1 năm 20187).

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH:

Các thông số quan trắc và phân tích được thể hiện bằng các phương pháp tiêu chuẩn hiện hành nằm trong bộ TCNV hoặc các phương pháp quốc tế tương đương, trên hệ thống các thiết bị hiện trường, thiết bị phòng thí nghiệm của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục Môi trường (Chi tiết xem tại Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đợt 1 năm 2018).

IV. KẾT QUẢ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY DAP VÀ BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC:

IV.1. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường không khí khu vực sản:

Mẫu không khí sau khi lấy được bảo quản theo TCVN và chuyển về phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường - Tổng cục Môi trường. Kết quả quan trắc và phân tích không khí được tổng hợp cụ thể như sau:

Bảng kết quả chất lượng môi trường lao động

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  | GTGH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |  |
|  | Nhiệt độ | oC | 26,8 | 25,7 | 27,7 | 26,7 | 26,8 | 20 – 34(1) |
|  | Độ ẩm | % | 77 | 72 | 74 | 74 | 72 | 40 - 80(1) |
|  | Tốc độ gió | m/s | 1,04 | 0,34 | 1,2 | 0,42 | 1,32 | 0,2 - 2(1) |
|  | Ánh sáng | Lux | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000(2) |
|  | Tiếng ồn | dBA | 80,5 | 83,9 | 67,8 | 58,2 | 64,3 | ≤ 85(3) |
|  | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,110 | 0,097 | 0,083 | 0,420 | 0,640 | 8(4) |
|  | SO2 | mg/m3 | 0,31 | 0,45 | 0,42 | 0,34 | 0,39 | 10(4) |
|  | NH3 | mg/m3 | 0,43 | 1,55 | 0,52 | 0,58 | 0,36 | 25(4) |
|  | Khí Flo | mg/m3 | 0,12 | 0,15 | 0,22 | 0,08 | 0,13 | 0,4(4) |

Thông tin mẫu:

- K1: Mẫu khí tại nhà máy PA (X: 0686876; Y: 2303371);

- K2: Mẫu khí tại nhà máy SA (X: 0687228; Y: 2303121);

- K3: Mẫu khí tại nhà máy nhiệt điện (X: 0687208; Y: 2303019);

- K4: Mẫu khí tại khu vực văn phòng (X:0686686; Y:2303076);

- K5: Mẫu khí tại nhà máy DAP (X: 0687023; Y: 2303081);

- GTGH: Giá trị giới hạn;

- (1): QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

- (2): QCVN 22/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc;

- (3): QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc(8h làm việc);

- (4): QĐ 3733-2002/BYT: Quyết định của Bộ Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động”.

Căn cứ bảng kết quả trên ta thấy thấy các chỉ tiêu được quan trắc, phân tích để đánh giá chất lượng không khí khu vực sản xuất đều thấp hơn GTGH (giá trị giới hạn).. (Chi tiết xin xem tại Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ đợt 1 năm 2018).

IV.2. Kết quả phân tích khí thải ống khói:

IV.2.1. Kết quả phân tích khí thải ống khói Nhà máy sản xuất Axit Sulfuric.

| Thời điểm phân tích | Hàm lượng thải đối với những thông số ô nhiễm |  |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 (mg/Nm3) | Mù axit H2SO4 (mg/Nm3) |
| Đợt I năm 2018 | 135,7 | 28,1 |
| QCVN 21:2009/BTNMT Cmax = C*Kp*Kv Với Kp = 0,9; Kv = 1 | 500 | 50 |

IV.2.2. Kết quả quan trắc khí thải ống khói Nhà máy Axit Phốt phoric.

| Thời điểm phân tích | Hàm lượng thải đối với những thông số ô nhiễm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi (mg/Nm3) | HF (mg/Nm3) | SiF4 (mg/Nm3) |
| Đợt I năm 2018 | 65,5 | 5,11 | 3,16 |
| QCVN 21:2009/BTNMT Cmax = C*KP*Kv Với Kp = 0,9; Kv = 1 | 200 | 20 | - |

IV.2.3. Kết quả quan trắc khí thải ống khói Nhà máy DAP.

| Thời điểm phân tích | Hàm lượng thải đối với những thông số ô nhiễm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi (mg/Nm3) | HF (mg/Nm3) | SiF4 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) |
| Đợt I năm 2018 | 52,60 | 65,35 | 5,3 | 10,05 |
| QCVN 21:2009/BTNMT Cmax = C*KP*Kv Với Kp = 0,9; Kv = 1 | 200 | 20 | - | 50 |

IV.2.4. Kết quả quan trắc ống khí thải xưởng đóng bao DAP.

| Thời điểm phân tích | Hàm lượng thải đối với những thông số ô nhiễm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bụi (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) |
| Đợt I năm 2018 | 62,8 | 14,9 |
| QCVN 21: 2009/BTNMT Cmax = C*KP*Kv Với Kp = 1; Kv = 1 | 200 | 50 |

IV.2.5. Kết quả quan trắc Nhà máy Nhiệt điện.

| Thời điểm phân tích | Hàm lượng thải đối với những thông số ô nhiễm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi (mg/Nm3) | SO2(mg/Nm3) | NOx (mg/Nm3) |
| Đợt I năm 2018 | 112,7 | 211,8 | 268,4 |
| QCVN 22:2009/BTNMT Cmax = C*KP*Kv Với Kp = 1; Kv = 1 | 200 | 500 | 1000 |

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;

- QCVN 21:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học;

- QCVN 22:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện;

- KT1: Mẫu khí ống khói nhà máy SA (X: 0687175; Y: 2303134);

- KT2: Mẫu khí ống khói nhà máy PA (X: 0686770; Y: 2303204);

- KT3: Mẫu khí ống khói nhà máy DAP (X: 0686960; Y: 2303091);

- KT4: Mẫu khí ống khói xưởng đóng bao DAP (X: 0687042; Y: 2303200);

- KT5: Mẫu khí ống khói nhiệt điện (X: 0687230;  Y: 2303027);

-KHP: Không phát hiện thấy;

Từ kết quả đo đạc, phân tích các chỉ tiêu khí thải ống khói có thể thấy chất lượng khí thải của các nhà máy khi thải vào môi trường là tương đối tốt. Tại thời điểm lấy mẫu các chỉ tiêu được đo đạc, phân tích đều thấp hơn giới hạn cho phép theo từng quy chuẩn so sánh.

IV.3. Kết quả quan trắc phân tích nước mặt (Nội theo dung ĐTM và Báo cáo xả thải).

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM1 | NM2 | NM3 | NM4 | NM5 |  |
|  | pH | - | 8,65 | 8,06 | 8,74 | 7,45 | 7,31 | 5,5 - 9 |
|  | BOD5 | mg/L | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 |
|  | COD | mg/L | 27 | 29 | 32 | 29 | 34 | 50 |
|  | TSS | mg/L | 31,0 | 34,0 | 42,0 | 66,0 | 57,0 | 100 |
|  | Fe | mg/L | 0,251 | 0,133 | 0,228 | 0,471 | 0,237 | 2 |
|  | As | mg/L | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | 0,1 |
|  | Hg | mg/L | <0,0003 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0005 | 0,002 |
|  | Pb | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,05 |
|  | Cd | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
|  | Cr6+ | mg/L | <0,003 | 0,012 | 0,011 | <0,003 | 0,016 | - |
|  | Cr3+ | mg/L | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
|  | Cu | mg/L | 0,024 | 0,025 | 0,024 | 0,028 | 0,034 | 1 |
|  | Zn | mg/L | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 2 |
|  | Ni | mg/L | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 |
|  | Mn | mg/L | 0,012 | 0,012 | 0,12 | 0,021 | 0,03 | 1 |
|  | Thiếc | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | - |
|  | NH3 | mg/L | 0,35 | 0,78 | 0,68 | 0,16 | 0,15 | - |
|  | F- | mg/L | 1,54 | 1,57 | 1,74 | 1,30 | 1,10 | 2 |
|  | Tổng dầu mỡ | mg/L | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1 |

Thông tin mẫu:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;Cột B2: nước dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp;

- (-): Không quy định;

- NM1: Mẫu nước mặt lấy tại hồ nuôi trồng thủy sản (X: 0686913; Y: 2302292);

- NM2: Mẫu nước mặt lấy tại bên ngoài cống hồ điều hòa (X: 0686902; Y: 2302276);

- NM3: Mẫu nước mặt lấy cách bãi thạch cao 500m (X: 0687709; Y: 2302164);

- NM4: Mẫu nước mặt lấy tại sông Cấm phía thượng lưu (X: 0687940; Y: 2303901);

- NM5: Mẫu nước mặt lấy tại sông Cấm phía hạ lưu (X: 0688700; Y: 2302934);

Qua kết quả phân tích mẫu nước mặt được lấy trong ngày 07/03/2018, ta thấy tất cả các chỉ tiêu được phân tích đều có giá trị thấp hơn GTGH theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B2), như vậy hoạt động sản xuất của Công ty không gây tác động đáng kể tới môi trường nước mặt trong khu vực. (Chi tiết xin xem tại Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ đợt 1 năm 2018)

IV.4. Kết quả quan trắc, phân tích nước ngầm.

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  | QCVN 09-MT:2015/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NN1 | NN2 | NN3 | NN4 | NN5 |  |
|  | pH | - | 7,15 | 6,33 | 6,42 | 7,15 | 6,48 | 5,5 – 8,5 |
|  | Tổng P | mg/L | 0,981 | 0,627 | 0,911 | 0,558 | 0,741 | 1 |
|  | Tổng N | mg/L | 9,34 | 8,92 | 9,45 | 9,31 | 9,61 | - |
|  | F- | mg/L | 0,57 | 0,45 | 0,43 | 0,51 | 0,46 | 1 |
|  | As | mg/L | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,05 |
|  | Cd | mg/L | 0,0007 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |

Ghi chú:

- QCVN 09-MT:2015/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- NN1: Mẫu nước ngầm lấy tại giếng khoan số 1của bãi chứa thạch cao tạm thời (X: 0686860; Y: 2302487);

- NN2: Mẫu nước ngầm lấy tại giếng khoan số 2 của bãi thải thạch cao tạm thời (X: 0686609; Y: 2302819);

- NN3: Mẫu nước ngầm lấy tại giếng khoan số 3 của bãi chứa thạch cao tạm (X: 0686826; Y: 2302330);

- NN4: Mẫu nước ngầm lấy tại giếng đối chứng ngoài bãi thải thạch cao (giếng khoan số 4)  (X: 0686670; Y: 2302340);

- NN5: Mẫu nước ngầm lấy tại giếng khoan số 5 của bãi chứa thạch cao lâu dài (X: 0686394; Y: 2302264);

Qua bảng kết quả phân tích chất lượng nước ngầm ta thấy, các chỉ tiêu được phân tích hầu hết đều có kết quả nằm trong khoảng GTGH theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Riêng chỉ tiêu tổng N không được quy định trong QCVN 09-MT:2015/BTNMT nhưng khi so sánh kết quả của các mẫu nước ngầm trong khu vực bãi thải thạch cao với mẫu nước ngầm đối chứng (NN4), ta thấy kết quả khá tương đồng và không có nhiều biến động. (Chi tiết xin xem tại Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ đợt 1 năm 2018).

IV.5. Kết quả phân tích nước thải (Nội dung theo ĐTM và Báo cáo xả thải).

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | QCVN 40:2011/ BTNMT (B) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NT1 | NT2 | NT3 | C |  | Cmax |
|  | pH | - | 3,22 | 7,63 | 7,46 | 5,5 - 9 |  | 5,5 - 9 |
|  | COD | mg/L | 77 | 17 | 35 | 150 |  | 181,5 |
|  | TSS | mg/L | 25,6 | 13,0 | 25,8 | 100 |  | 121 |
|  | Fe | mg/L | 0,934 | 0,205 | 0,199 | 5 |  | 6,05 |
|  | Tổng N | mg/L | 13,34 | 9,70 | 10,20 | 40 |  | 48,4 |
|  | Tổng P | mg/L | 3,187 | 0,250 | 1,18 | 6 |  | 7,26 |
|  | F- | mg/L | 1,83 | 0,039 | 1,29 | 10 |  | 12,1 |
|  | S2- | mg/L | 0,025 | KPH | KPH | 0,5 |  | 0,605 |
|  | As | mg/L | 0,32 | 0,005 | 0,008 | 0,1 |  | 0,121 |
|  | Hg | mg/L | KPH | <0,0007 | <0,0007 | 0,01 |  | 0,0121 |
|  | Pb | mg/L | 0,12 | <0,014 | 0,02 | 0,5 |  | 0,605 |
|  | Cd | mg/L | 0,12 | 0,03 | <0,016 | 0,1 |  | 0,121 |
|  | Cr6+ | mg/L | 0,042 | KPH | KPH | 0,1 |  | 0,121 |
|  | Cr3+ | mg/L | 0,12 | KPH | KPH | 1 |  | 1,21 |
|  | Cu | mg/L | 0,2 | <0,02 | <0,02 | 2 |  | 2,42 |
|  | Zn | mg/L | 1,56 | 0,03 | 0,04 | 3 |  | 3,63 |
|  | Ni | mg/L | KPH | 0,03 | 0,06 | 0,5 |  | 0,605 |
|  | Mn | mg/L | 0,039 | < 0,1 | < 0,1 | 1 |  | 1,21 |
|  | Thiếc | mg/L | KPH | KPH | KPH | - |  | - |
|  | Dầu mỡ | mg/L | 2,21 | 1,15 | 0,75 | 10 |  | 12,1 |
|  | Photpho hữu cơ | mg/L | 0,829 | 0,072 | 0,31 | - |  | - |
|  | Coliform | MPN/100mL | 600 | 350 | 450 | 5.000 |  | 5.000 |

Ghi chú:

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp được tính như sau:

Cmax = C x Kq x Kf

+ Kq (hệ số nguồn tiếp nhận nước thải) = 1,1 (50 < q ≤ 200);

+ Kf  (hệ số lưu lượng nguồn thải) = 1,1 (50 < f ≤ 500);

- NT1: Mẫu nước thải trước xử lý (X: 0687104; Y: 2303010);

- NT2: Mẫu nước thải sau xử lý (X: 0687153; Y: 2302948);

- NT3: Mẫu nước thải tại cống thải cuối (X: 0686889; Y: 2302947).

Kết quả phân tích chất lượng nước thải cho thấy, nước thải sản xuất trước xử lý có 01 chỉ tiêu của NT1 trước xử lý nằm ngoài GTGH (Giá trị Cmax cột B – QCVN 40:2011/BTNMT), cụ thể: độ pH có giá trị là 3,22 nằm ngoài khoảng GTGH là 5,5 - 9;

Còn lại tất cả các chỉ tiêu của nước thải sau xử lý được phân tích đều thấp hơn GTGH. Như vậy có thể thấy tại thời điểm lấy mẫu, hệ thống xử lý nước thải của Công ty hoạt động rất tốt, đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. (Chi tiết xin xem tại Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ đợt 1 năm 2018)

IV.6. Kết quả phân tích chất thải rắn:

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 07:2009/BTNMT (Ctc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTR1 | CTR2 | CTR3 | CTR4 | CTR5 | CTR6 | CTR7 | CTR8 | CTR9 | CTR10 |  |
|  | pH | - | 2,63 | 2,59 | 5,12 | 5,53 | 5,31 | 5,38 | 5,39 | 6,78 | 10,50 | 10,05 | 2,0 ≤ pH ≤ 12,5 |
|  | As | mg/L | 0,005 | 0,038 | 0,02 | 0,004 | 0,005 | 0,012 | 0,009 | 0,095 | 0,068 | 0,075 | 2 |
|  | Cd | mg/L | KPH | KPH | KPH | 0,2 | 0,07 | 0,5 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,5 |
|  | Pb | mg/L | KPH | 0,2 | 0,27 | 0,09 | 2,73 | 0,43 | 0,45 | 0,12 | KPH | KPH | 15 |
|  | Co | mg/L | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | 80 |
|  | Ag | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 5 |
|  | Mo | mg/L | 2,12 | 0,45 | < 0,3 | 0,41 | 0,36 | < 0,3 | 0,98 | 0,75 | 1,12 | 0,98 | 350 |
|  | Be | mg/L | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | 0,1 |
|  | Sb | mg/L | 0,035 | 0,052 | 0,018 | 0,028 | 0,032 | 0,035 | 0,05 | 0,031 | 0,13 | 0,029 | 1 |
|  | Va | mg/L | 0,042 | 0,028 | 0,041 | 0,037 | 0,068 | 0,095 | 0,15 | 0,052 | 0,062 | 0,065 | 25 |
|  | F- | mg/L | 10,5 | 12,3 | 13,5 | 9,8 | 10,2 | 11,3 | 9,8 | 8,9 | 12,8 | 13,4 | 180 |
|  | Zn | mg/L | 0,88 | 1,82 | KPH | 0,08 | 0,19 | 1,8 | 1,37 | 0,007 | 0,008 | 0,11 | 250 |
|  | Ni | mg/L | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,35 | <0,05 | <0,05 | 70 |
|  | Se | mg/L | 0,042 | 0,038 | 0,008 | 0,013 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 1 |
|  | Hg | mg/L | 0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0009 | <0,0005 | 0,0016 | <0,0005 | 0,2 |
|  | Cr6+ | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 5 |
|  | CN- | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 590 |
|  | CN- hoạt động | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 30 |
|  | Ta | mg/L | 0,032 | 0,025 | 0,031 | 0,027 | 0,039 | 0,042 | 0,031 | 0,11 | 0,089 | <0,02 | 7 |
|  | Ba | mg/L | 0,83 | 1,02 | 1,21 | 1,15 | 1,43 | 1,85 | 1,93 | 1,5 | 1,25 | 1,12 | 100 |

Ghi chú:

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

- (-): Không quy định;

- KPHT: Không phát hiện thấy;

- CTR1: Mẫu bã thải thạch cao (băng tải L0821) (X: 0686826; Y: 2303198);

- CTR2: Mẫu bã thải tại bãi thạch cao tạm thời tại thời điểm mới thải ra (X: 0686790; Y: 2302644);

- CTR3: Mẫu bã thải tại bãi thạch cao tạm thời sau 3 năm sản xuất (X:0686801; Y:2302677);

- CTR4: Mẫu bã thải tại bãi thạch cao tạm thời sau 5 năm sản xuất (X: 0686814; Y: 2302717);

- CTR5: Mẫu bã thải tại bãi thạch cao lâu dài (X: 0686656; Y: 2302492);

- CTR6: Mẫu bãi thải tại bãi thạch cao lâu dài (X: 068656; Y: 2302302);

- CTR7: Mẫu bã thải tại bãi thạch cao lâu dài (X: 068643; Y: 2302291);

- CTR8: Mẫu bùn thải của trạm xử lý nước thải (X: 068713; Y: 2302954);

- CTR9: Mẫu tro xỉ nhà máy nhiệt điện (X: 0687208; Y: 2303019);

- CTR10: Mẫu tro bay nhà máy nhiệt điện (X: 0687218; Y: 2303035);

Kết quả phân tích chất lượng chất thải rắn lấy mẫu ngày 07/03/2018 cho thấy, các mẫu chất thải rắn này đều là chất thải rắn thông thường khi mà tất cả các chỉ tiêu được phân tích đều nằm trong GTGH theo QCVN 07:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại).

Căn cứ QCVN 07:2009/BTNMT quy định về ngưỡng chất thải nguy hại, thì tất cả các chỉ tiêu phân tích chất thải rắn của Công ty DAP-VINACHEM đều không nằm trong ngưỡng chất thải nguy hại. (Chi tiết xin xem tại Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ đợt 1 năm 2018)

V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẢNG

V.1. Kết quả quan trắc khí thải Cảng.

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | QĐ 3733-2002/BYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K6 | K7 | K8 | K9 |  |
|  | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,091 | 0,096 | 0,090 | 0,095 | 8 |
|  | SO2 | mg/m3 | 0,54 | 0,62 | 0,53 | 0,47 | 10 |
|  | NH3 | mg/m3 | 2,11 | 2,32 | 1,79 | 1,92 | 25 |
|  | NO2 | mg/m3 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,18 | 10 |

Thông tin mẫu:

- K6: Mẫu khí tại đầu cảng (X: 0687280; Y: 2304226);

- K7: Mẫu khí tại giữa cảng (X: 0687241; Y: 2304228);

- K8: Mẫu khí tại cuối cảng (X: 0687130; Y: 2304221);

- K9: Mẫu khí tại trên cầu dẫn cảng (X:0687275; Y:2303994);

Ghi chú:

- QĐ 3733-2002/BYT: Quyết định của Bộ Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động”;

- KPHT: Không phát hiện thấy;

Căn cứ vào bảng kết quả phân tích trên thấy môi trường khí thải tại khu vực Cảng DAP Đình Vũ có chất lượng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn quy định trong QĐ 3733/2002/QĐ-BYT. (Chi tiết xin xem tại Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ đợt 1 năm 2018).

V.2. chất lượng nước mặt khu vực cảng:

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM6 | NM7 |  |
|  | BOD5 | mg/L | 13 | 11 | 25 |
|  | NO2- | mg/L | 0,045 | 0,030 | 0,05 |
|  | NO3- | mg/L | 0,932 | 0,981 | 15 |
|  | COD | mg/L | 29 | 27 | 50 |
|  | TSS | mg/L | 62,2 | 56,7 | 100 |
|  | As | mg/L | 0,006 | 0,007 | 0,1 |
|  | Hg | mg/L | 0,004 | 0,0004 | 0,002 |
|  | Pb | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | 0,05 |
|  | Cd | mg/L | KPH | KPH | 0,01 |
|  | Cr6+ | mg/L | <0,003 | <0,003 | - |
|  | Cr3+ | mg/L | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
|  | Cu | mg/L | 0,024 | 0,036 | 1 |
|  | Zn | mg/L | 0,13 | 0,13 | 2 |
|  | Ni | mg/L | 0,02 | 0,03 | 0,1 |
|  | Mn | mg/L | 0,029 | 0,025 | 1 |
|  | Thiếc | mg/L | KPH | KPH | - |
|  | CN- | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | 0,05 |
|  | Dầu mỡ | mg/L | 0,21 | 0,15 | 1 |
|  | Tổng Fe | mg/L | 0,188 | 0,238 | 2 |
|  | PO43- | mg/L | 0,342 | 0,373 | 0,5 |
|  | NH4- | mg/L | 0,203 | 0,482 | 0,9 |
|  | Coliform | MPN/100mL | 2.800 | 3.000 | 10.000 |

Ghi chú:

- NM3: Mẫu nước mặt lấy tại sông Bạch Đằng về phía hạ lưu Cảng (X: 0687287; Y: 2304234);

- NM4: Mẫu nước mặt lấy tại sông Bạch Đằng về phía thượng lưu Cảng (X: 0687133; Y: 2304229);

- QCVN 08-MT:2015/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

Cột B2: nước dùng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp;

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực Cảng ta thấy tất cả các chỉ tiêu được phân tích trong 02 mẫu nước mặt lấy tại khu vực Cảng đều nằm thấp hơn GTGH theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B2). Như vậy chất lượng nước mặt trong khu vực Cảng vẫn rất tốt.

V.3. Chất lượng không khí xung quanh khu vực Cảng:

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT | QCVN 06:2009/ BTNMT | QCVN 26:2010/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K10 | K11 | K12 |  |  |  |
|  | Bụi lơ lửng | µg/m3 | 54 | 56 | 62 | 300 | - | - |
|  | Tiếng ồn | dBA | 58,2 | 55,6 | 61,3 | - | - | 70 |
|  | H2SO4 | µg/m3 | KHP | KHP | KHP | - | 300 | - |
|  | SO2 | µg/m3 | <11 | <11 | <11 | 350 | - | - |
|  | NH3 | µg/m3 | <20 | <20 | <20 | - | - | - |
|  | NO2 | µg/m3 | <23,5 | <23,5 | <23,5 | 200 | - | - |

Ghi chú:

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- (-): Không quy định;

- KPH: Không phát hiện thấy;

- K10: Mẫu khí tại phía Đông Nam cảng (X: 0687357; Y: 2303356);

- K11: Mẫu khí tại phía Tây cảng (X: 0687279; Y: 2303195);

Qua kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh khu vực Cảng ta thấy chất lượng không khí tại đây vẫn rất tốt khi các chỉ tiêu được phân tích đều thấp hơn GTGH theo các quy chuẩn tương ứng (QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT), chứng tỏ tại thời điểm lấy mẫu hoạt động sản xuất của Công ty tại khu vực Cảng chưa gây tác động đáng kể đến môi trường không khí xung quanh.

VI. CAM KẾT DUY TRÌ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Công ty DAP-VINACHEM cam kết tiếp tục duy trì định kỳ quan trắc hiện trạng môi trường theo yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường; nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường Cảng DAP Đình Vũ và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được phê duyệt.

Duy trì việc vận hành tốt các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và các công trình bảo vệ môi trường khác đảm bảo khí thải, nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

| Nơi nhận: - Sở TN&MT Hải Phòng; - Chi Cục BVMT Hải Phòng; - Phòng CSMT Hải phòng; - Phòng TN&MT quận Hải An; - Tập đoàn HCVN; - Lưu: KTCN, HC. | KT.TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Vũ Văn Bằng |
| --- | --- |